ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ ДАННЫХ В FC_initStress-2022

Новосибирск 2023

Содержание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ ДАННЫХ В FC_initStress-2022	1

Контрольные данные	3

1.1	Ввод заголовка. Формат (a160)	3

1.2	Ввод контрольных данных. Формат (i10, 2i5)	4

1.3	Ввод параметра времени. Формат (i5, i10, f10.0, 4f15.0)	5

1.4.	Ввод параметра итерации. Формат (5i5,3f10.0)	6

Информация об узле	7

2.1	Ввод координат узла. Формат (i10, 2 i5, 2f20.0)	7

Данные временных функций	8

3.1	Линия управления функциями времени. Формат (2i5)	8

3.2	Ввод табличных функций времени	9

Приложенные данные о нагрузке	10

4.1	Входные кромочные нагрузки для 2D-элементов	10

5.1	Линия контроля узловых перемещений и сосредоточенных нагрузок. Формат (2i10)	14

5.2	Ввод заданного смещения. Формат (i10, 2i5, f10.2)	15

5.3	Ввод сосредоточенных нагрузок. Формат (i10, 2i5, f10.2)	16

Начальные условия	17

6.1	Линия контроля начальных напряжений. Формат (i1)	17

Данные об элементах. Двумерные твердотельные элементы.	18

7.1	Линия управления группой элементов. Формат (i5, i10, 6, i5)	19

7.2	Ввод свойств материала и толщины элементов группы.	24

7.3	Ввод описания элементов группы.	26

Данные об элементах. 1D-элементы.	28

8.1	Линия управления группой элементов. Формат (i5, i10, 5i5)	29

8.2	Ввод свойств материала и сечений группы элементов	30

8.3	Ввод данных группы элементов	31

Раздел 1

Контрольные данные

1.1	Ввод заголовка. Формат (a160)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-160 | hed | Программа Grid записывает основную информацию в заголовок: Cement Sheath: plane strain, quad8: plane strain, 8-node elements) в условии задачи. |

Примечания:

    - Каждая задача должна начинаться с заголовка.

1.2	Ввод контрольных данных. Формат (i10, 2i5)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-10 | numnp | общее количество узловых точек; ≥ 1; Если введено значение 0, программа останавливается |
| (2) | 11-15 | negl | количество линейных групп элементов; ≥ 0 |
|  | 15-20 | negnl | количество групп нелинейных элементов; ≥ 0 |

Примечания:

    - Общее количество узлов определяет объем данных, считываемых программой в разделе 2. Если numnp = 0, то программа останавливается.

    - Группа включает в себя однотипные элементы (2D тело, связка и т.д.). Элементы первой группы нумеруются последовательно, начиная с 1. Номер первого элемента следующих групп равен общему количеству всех элементов предшествующих групп +1. Все элементы этой группы должны иметь одинаковые параметры из подразделов 7.1/8.1:

      - Тип элемента (npar(1))

      - Порядок интеграции (npar(10), npar(11))

Элементы, определяемые вышеуказанными параметрами, могут быть разделены более чем на одну группу, хотя это нежелательно с точки зрения поиска наилучшего решения.

    - Если нелинейные группы не поставлены: negnl =0, то подраздел 1.4 следует пропустить.

1.3	Ввод параметра времени. Формат (i5, i10, f10.0, 4f15.0)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (4) | 1-5 | ivartime | Индикатор шага по времени: = 0 постоянный шаг по времени |
|  |  |  | =1 адаптивный временной шаг |
|  | 6-15 | Nste | количество временных шагов (или шагов нагрузки); > 0 |
| (1) | 16-25 | Tstart | время начала расчета задачи; =0 |
|  | 26-40 | Tfinal | время окончания расчета задачи; > 0 |
| (2) | 41-55 | r_initial_delta_t | Доля конечного времени окончания для начального временного шага dt_ini (не входной параметр) |
| (3,4) | 56-70 | r_minimum_delta_t | Доля конечного времени окончания для минимального шага по времени dt_min (не входной параметр) |
| (3,4) | 71-85 | r_maximum_delta_t | Доля конечного времени окончания для максимального шага по времени dt_max (не входной параметр) |

Примечания:

    - Время начала решения задачи, tstart, автоматически устанавливается равным нулю.

    - Не вводится параметр начального временного шага dt_ini = r_initial_delta_t ∙ tfinal.

    - Не входные параметры минимального и максимального временного шага рассчитываются по формуле

- dt_min = r_minimum_delta_t ∙ tfinal

- dt_max = r_maximum_delta_t ∙ tfinal

    - Если ivartime = 0, dt_min = dt_max   = dt_ini и параметры r_minimum_delta_t, r_maximum_delta_t можно опустить.

1.4.	Ввод параметра итерации. Формат (5i5,3f10.0)

Если нелинейные группы не находятся input: negnl=0, то подраздел 1.4 следует пропустить.

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | Isref | Количество временных шагов между расчетом новой матрицы эффективной жесткости; =1 по умолчанию |
|  | 6-10 | Nutmre | Количество допустимых уменьшений размера шага на каждом шаге во времени (только для переменного временного шага ivartime = 1) |
| (1) | 11-15 | Iequit | Количество временных шагов между итерационными процессами; =1 по умолчанию |
| (1) | 16-20 | Itemax | максимально допустимое число итерацийs на временном шаге; =15 по умолчанию |
|  | 21-25 | Iteopt | оптимальное количество итераций на временном шаге (только для переменного временного шага ivartime = 1)); =5 по умолчанию |
| (1) | 26-35 | Dtol | относительная погрешность по перемещениям; =0.001 по умолчанию |
| (1) | 36-45 | Ftol | относительная погрешность по напряжению; =0.001 по умолчанию |
| (1) | 46-55 | Etol | относительная погрешность по энергии; =0.001 по умолчанию |

Примечания:

    - Например, если iequit=5, itemax=12, dtol=0.001, ftol=0.002, etol=0.003, то будет выполнено до 12 итераций с временными шагами 5, 10, 15 и т.д. Критерии сходимости выполняются в случае, если:

(1) ∥ t+∆t U(i) −t+∆t U (i−1) ∥ 2/max∥ τ U∥ 2 ≤ dtol = 0,001, τ = ∆t,...,t,t + ∆t,     здесь t+∆t   U(i) — решение на  i итерацииn, ∥ ∥ 2 — евклидова норма вектора;

(2)  ∥ t+∆t R −t+∆t F (i−1) ∥ 2 /max∥ τ R − τ −∆t   F ∥ 2≤ ftol = 0,002;

(3) |( t+∆  t U (i) −t+∆t  U  (i−1)  )(  t+∆t  R−t+∆t F (i−1) )|/макс|( t+∆  t U (1)  −t U)(  τ  R − τ −∆t F)| ≤ etol = 0,003.

Раздел 2

Информация об узле

2.1	Ввод координат узла. Формат (i10, 2 i5, 2f20.0)

| Заметка | Позиция | Переменная n | Значение номера узла: |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1–10 | n | 1 ≤ n ≤ numnp |
| (2) | 11-15 | id(1,n) | Код смещения по оси X |
|  | 16-20 | id(2,n) | Код смещения по оси Y |
| (3) | 31-50 | x(n) | x-координата |
|  | 51-70 | y(n) | Y-координата |

Примечания:

    - Данные узлов должны быть определены для всех узлов numnp . Номера узлов могут варьироваться от 1 к общему числу узлов numnp. Последнее введенное число должно быть равно numnp.

    - Коды перемещений могут иметь следующие значения (m=1,2):

      - id(m,n)=0 — возможно смещение по направлению m;

      - id(m,n)=1 — смещение по направлению m равно нулю.

Если узел не фиксирован (id(m,n)=0), то смещение возможно и определяется решением системы уравнений. В этом направлении может быть приложена направленная сила. Каждая нефиксированная степень свободы контролируется одним уравнением равновесия. При удалении степени свободы (id(m,n)=1) соответствующее уравнение удаляется из системы уравнений равновесия. Удаленные степени свободы определяют неподвижные точки (фиксация опоры), и приложенные силы, связанные с этими степенями, не будут учитываться в программе. Узлы, которые используются только для геометрического описания (т.е. узлы, которые не назначены элементам), должны иметь две степени свободы.

    - Две координаты x и y определяют положение каждого узла.

Раздел 3

Данные временных функций

3.1	Линия управления функциями времени. Формат (2i5)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-5 | nlcur | количество функций расписания t~f(t); ≥ 0 |
| (1) | 6-10 | Nptm | максимальное количество точек, используемых для определения каждой из функций расписания nlcur; ≥ 0 |

Примечания:

    - Временные функции вводятся для описания поведения определенных переменных с течением времени (таких как нагрузка, перемещение, температура и т. д.). Значение f(t)  в конкретный момент времени  t  вычисляется путем линейной интерполяции по таблице t~f(t). Параметр nptm относится к максимальному количеству точек из [t, f(t)], которые используются для описания любой из  функций nlcur. Каждая из этих функций может иметь меньшее количество  входных точек, чем nptm. Но ни один из них не может иметь более nptm входных точек. Для определения каждой функции требуется не менее двух точек. В противном случае функция не может быть интерполирована.

    - Если количество функций расписания nlcur = 0, то подраздел 3.2 должен быть пропущен.

3.2	Ввод табличных функций времени

Введите группы данных nlcur в порядке возрастания номера функции.

Контрольная линия 1. Формат (2i5)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-5 | k | Номер функции расписания: 1 ≤ k ≤ nlcur |
| (2) | 6-10 | npt | Количество точек, используемых для определения этой функции: npt ≤ Nptm |

Примечания:

    - Функции расписания должны вводиться в последовательном порядке, начиная с номера 1 и заканчивая nlcur.

    - Параметр npt определяет количество точек ([t, f(t)] пар) для функции.

Контрольная линия 2. Формат (20f20.0)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-20 | timv(k,1) | время для k-й функции в точке 1 |
|  | 21-40 | rv(К,1) | Значение k-й функции в точке 1 |
|  | 41-60 | timv(k,2) | время для k-й функции в точке 2 |
|  | 61-80 | rvК,2) | Значение k-й функции в точке 2 |
|  | ... | ... | ... |
|  | 161-180 | timv(k,5) | время для k-й функции в точке 5 |
|  | 181-200 | rv(К,5) | Значение k-й функции в точке 5 |
| (2) | 1-20 | timv(k,6) | время для k-й функции в точке 6 |
|  | 21-40 | rv(К,6) | Значение k-й функции в точке 6 |
|  | ... | ... | ... |

Примечания:

- Введите последовательность пар в порядке возрастания, т.е. timv(k,1) < timv(k,2) < timv(k,3) и т.д. Значение времени в последней точке должно быть больше или равно значению времени в конце вычисления задачи.

- В этом подразделе введите столько отображений, сколько требуется для определения точек npt (пары [t, f(t)]) по пять точек на каждой карте.

Раздел 4

Приложенные данные о нагрузке

4.1	Входные кромочные нагрузки для 2D-элементов

Контрольная линия 1. Формат (i10)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-10 | npr2dc | количество консервативных нагрузок на кромки двумерных элементов; ≥ 0 |

Примечания:

    - Все консервативные нагрузки объединяются в один вектор до начала поэтапной интеграции.Rs0

Строки 2 и 3 содержат группы входных строк npr2dc.

Контрольная линия 2. Формат (i10, a1, i4, f10.0, 4i10)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-10 | m | номер грани, к которой приложено усилие |
| (2) | 11 | iprf | Тип нагрузки на кромку: "", вытяжение напряжений; "n", нормальное давление |
|  | 12-15 | itype | Код двумерного твердотельного элемента, к которому приложена нагрузка: код 0 — осесимметричный; код 1 — плоская деформация; Код 2 — Напряжение в плоскости |
| (3) | 16-25 | thic | толщина элемента; 0.d0 заменяется на 1.d0 |
| (4) | 26-30 | ncur | номер функции time table, описывающей зависимость заданной нагрузки от времени: 1≤ncur≤nlcur |
| (1) | 31-35 | kg | Параметр generation, используемый для вычисления параметра номера узлов отсутствующих граней (он должен быть указан в строке с первой загрузкой) 0 заменяется на 1 |
| (5) | 3 6-45 | nod (1) | номер глобального узла в точке 1 грани |
|  | 46-55 | nod (2) | номер глобального узла в точке 2 грани |
|  | 56-65 | nod (3) | Номер глобального узла в точке 3 грани: Установите 0, если нет внутреннего узла |
|  | 66-75 | nod (4) | Номер глобального узла в точке 4 грани: установите 0, если нет внутреннего узла |

Примечания:

- Данные о гранях, к которым применяются данные о нагрузке на кромку, вводятся в порядке возрастания номера грани. Если линии для граней [m + 1, m + 2, ..., m + j] пропущены, то описания отсутствующих граней формируются с использованием того же значения давления, которое действует на грань m (с использованием  iprf, itype, thic, ncur, p1, p2, p3, p4, py1, py2, py3, py4 грани m), а номера узлов отсутствующих граней увеличиваются на величину kg. Параметр генерации kg берется из строки m-й грани данных, и только ненулевые узлы из строки увеличиваются на значение kg при формировании недостающих данных граней.

- Код iprf краевой нагрузки позволяет указать два типа нагрузки:

  - iprf = " ": краевая нагрузка – это растяжение напряжения Коши (px и py - компоненты, рис. 4.1);

  - iprf = "n": краевая нагрузка – это давление, перпендикулярное торцу элемента (рис. 4.2).

- Толщина элемента, перпендикулярная кромке элемента, требуется только в случае типа элемента с плоским напряжением и игнорируется, если itype = 0 или itype = 1.

Y

PY

NOD (2)

NOD (1)

X

Рисунок 4.1. Кромочная нагрузка — это напряжение напряжения Коши в глобальной системе координат.

Y

P >0

P 1

P 2

P 4

P 3

NOD (2)

NOD (4)

NOD (3)

NOD (1)

X

Рисунок 4.2. Нормальное давление, приложенное к поверхности элемента.

- Зависимость заданной нагрузки от времени описывается функцией расписания из раздела 3. Таким образом, величина нагрузки в любой момент времени определяется произведением значений, введенных на следующем отображении, и соответствующей функции времени.

- Грань элемента определяется двумя узлами в точках угла nod(1) и nod(2). Может присутствовать один или два внутренних узла nod(3) и nod(4). Узел nod(4) может присутствовать только в том случае, если nod(3)≠0. Знак нормального давления устанавливается следующим образом. Если наблюдатель смотрит с точки зрения nod(1) на nod(2), то положительное давление соответствует вектору, направленному слева направо с точки зрения наблюдателя (рис. 4.2).

Контрольная линия 3. Формат (8f10.0)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-10 | p1 | Величина краевой нагрузки в nod (1) этой грани в глобальной системе координат по оси X (если iprf= " ":) или числовое значение нормального давления в nod(1) (если iprf="n") |
|  | 11-20 | p2 | - в nod(2) |
|  | 21-30 | p3 | - в nod(3) - (пропустить, если nod(3)=0) |
|  | 31-40 | p4 | - в nod(4) - (пропустить, если nod(4)=0) |
|  | 41-50 | py1 | Величина кромочной нагрузки в nod(1) этой грани в глобальной системе координат вдоль оси Y (пропустить, если iprf= "n") |
|  | 51-60 | py2 | - в nod(2) - (пропустить, если iprf= "n") |
|  | 61-70 | py3 | - в nod(3) - (пропустить, если iprf= "n" или nod(3)=0) |
|  | 71-80 | py4 | - в nod(4) - (пропустить, если iprf= "n" или nod(4)=0) |

Примечания:

    - Нагрузка на грань элемента определяется значениями p1, p2 (и опционально   p3 и p4) в узлах угла nod(1), nod(2) (и  опционально nod(3)  и   nod(4)). Инжир. 4.1 приведен пример такой нагрузки для общего случая (iprf= " "). Инжир. 4.2 приведена пример настройки нормального давления (iprf="n"). Примечание 4 строки 2 указывает способ указания знака нормального давления.

Раздел 5

Предписанное узловое смещение и сосредоточенные нагрузки

5.1	Линия контроля узловых перемещений и сосредоточенных нагрузок. Формат (2i10)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-10 | ndisp | количество узлов с заданным смещением; ≥ 0 |
| (2) | 11-20 | nload | количество узлов с сосредоточенной нагрузкой; ≥ 0 |

-

Примечания:

    - Если введено ndisp=0 , подраздел 5.2 следует пропустить.

    - Если введено nload=0 , подраздел 5.3 должен быть пропущен.

5.2	Ввод заданного смещения. Формат (i10, 2i5, f10.2)

Введите ndips строк.

| Заметка | Позиция 1-10 | Переменная node1 | Ценность номер узла с заданным смещением; 1 ≤ node1 ≤ numnp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11-15 | idirx | Направление смещения: код 1 – направление оси x; код 2 – направление оси Y |
|  | 16-20 | ncurx | номер временной функции, связанной с заданным перемещением |
|  | 21-30 | facx | Фактор функции времени |

5.3	Ввод сосредоточенных нагрузок. Формат (i10, 2i5, f10.2)

Введите nload строк.

| Заметка | Позиция 1-10 | Переменная node1 | Ценность номер узла, в котором задается сосредоточенная нагрузка: 1 ≤ node1 ≤ numnp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11-15 | idirx | Направление действия сосредоточенной нагрузки: код 1 – направление оси x; код 2 – направление оси Y |
|  | 16-20 | ncurx | Число временной функции, связанной с сосредоточенной нагрузкой |
|  | 21-30 | facx | Фактор функции времени |

Раздел 6

Начальные условия

У нас есть два варианта установки начального напряжения.

Во-первых, использование prestress_input.txt файла для выполнения Pioner. Она нелинейно учитывается и доступна для  материальных моделей = 41,  42,43. В коде пре-стресс из файла помечен флагом prestress_flag.

Второй - установка начальных напряжений σ 11, σ 22, σ 12, σ 33 в качестве констант материала только для 2d элементов models=1,2,3. Он управляется в input файле строкой, описанной ниже.

6.1	Линия контроля начальных напряжений. Формат (i1)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | istress | Код начальных напряжений: код 0—начальные напряжения не вводятся; код 1—начальные напряжения вводятся из входного файла и prestress_flag=0 |

Примечания:

    - Начальные напряжения вводятся только для двумерных элементов и могут изменяться в зависимости от материала; Значения вводятся в строку свойств материала для двумерных элементов.

    - Если istress = 1, то prestress_flag = 0, а если нелинейность элементов не равна «0», то компоненты начального напряжения для каждой точки интегрирования считываются из файла "input.txt". Начальные напряжения читаются как свойства материала.

    - Если istress = 0 и файл «prestress_input.txt» находится в папке проекта с файлом «*.exe», то начальные напряжения считываются из этого файла, а не из «input.txt».

Раздел 7

Данные об элементах. Двумерные твердотельные элементы.

Двумерные элементы представляют собой изопараметрические четырехугольные элементы с переменным числом узлов. Программа поддерживает элементы с линейной, квадратичной и кубической интерполяцией. Элементы вводятся в глобальную плоскость x, y. Элементы могут быть либо плоскими (плоская деформация или плоское напряжение), либо осесимметричными твердыми телами. Каждый узел элемента имеет две степени свободы смещения. Когда элемент представляет собой осесимметричное тело, глобальная ось Y является осью вращения. При этом все элементы должны располагаться в x-положительной полуплоскости. Ребра элементов, описываемых тремя-четырьмя узлами, могут иметь изогнутую форму. Двумерные термопороупругие элементы обозначаются числом 21.

7.1	Линия управления группой элементов. Формат (i5, i10, 6, i5)

Данные в подразделах 7.1–7.3 вводятся последовательно для групп элементов negl-1.

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | npar(1) | Идентификатор двумерного элемента, число 2 |
|  | 6-15 | npar(2) | количество двумерных элементов в этой группе; ≥ 1 |
| (1) | 16-20 | npar(3) | indnl = индекс геометрической нелинейности код 1 — только нелинейность материала (MNO); код 2— формулировка полного лагранжа (TL) код 3 — обновленная формулировка лагранжиана с коэффициентом напряжений Трусделла (ULT); код 4 — обновленная формулировка лагранжиана с коэффициентом напряжения Хилла (ULH); 0 заменяется на 1 |
|  | 21-25 | npar(5) | Код типа элемента: код 0 — осесимметричный; код 1 — плоская деформация; Код 2 — Напряжение в плоскости |
| (2) | 26-30 | npar (7) | максимальное количество узлов, используемых для Описание элемента: код 4 — билинейная аппроксимация; код 9 — биквадратичный; код 16 — бикубический; 0 заменяется на 9 |
| (3) | 31-35 | npar (10) | Порядок интегрирования, используемый в квадратуре Гаусса в направлении r; от 0 до 4; 0 заменяется на 3 |
| (3) | 36-40 | npar (11) | Порядок интегрирования, используемый в квадратуре Гаусса в направлении s; от 0 до 4; 0 заменяется на 3 |
| (1,4) | 41-45 | npar(15) | Номер модели материала: код 1 — линейный изотропный; код 2 — линейная изотропная с разрушением при растяжении модель материала; код 3 — изотропная термоупругая модель; код 4 — изотропная гиперупругая модель материала Хенки; код 41 — Изотропная модель упругого материала на основе коэффициента стресса Зарембы-Яуманна; код 42 — Изотропная модель упругого материала на основе коэффициента стресса Грина-Нагди; код 43 — изотропный гипоупругий материал, основанный на логарифмической скорости напряжений; код 4 — изотропный гипоупругий материал, основанный на верхней степени напряжения Олдройда; код 45 — изотропный гипоупругий материал, основанный на более низкой степени напряжения по Олдройду; код 46 — изотропный гипоупругий материал, основанный на градации напряжений Хилла; код 47 — изотропный гипоупругий материал, основанный на верхней скорости напряжения Трусделла; код 48 — изотропный гипоупругий материал, основанный на более низкой степени напряжения по Трусделлу; 0 заменяется на 1 |
|  | 46-50 | npar(16) | Количество различных свойств материала и толщины элементов; ≥ 1; 0 заменяется на 1 |
| (4,5) | 51-55 | npar(1,9) | Параметр для номера модели материала 41: код 1 — алгоритм средней точки; код 2 — эйлерова версия абсолютно объективного алгоритма; код 3 — эйлерова версия строго инкрементально-объективного алгоритма; код 4 — лагранжианский вариант абсолютно объективного алгоритма; код 5 — лагранжианский вариант строго инкрементально-объективного алгоритма; 0 заменяется на 1 Параметр для модели материала 42 номера: код 1 — алгоритм средней точки; код 3 — эйлерова версия строго инкрементально-объективного алгоритма; 0 заменяется на 1 |
|  | 56-60 | npar(21) | Параметр для модели материала 41, 43, 46 числовой код1: код 1 — подход RA; код 2 — аппаратный заход на посадку; 0 заменяется на 1 |

Примечания:

    - npar(3)  используется только для нелинейной группы элементов и  задает и  определяет, следует ли учитывать геометрические  нелинейности в решении. Если npar(3)=1, то геометрические нелинейности не учитываются. Если npar(15)=4,  то следует использовать формулировку лагранжа с коэффициентом напряжений Хилла (ULH) или обновленную формулировку лагранжиана с коэффициентом напряжений Трусделла (ULT).   Если npar(15)=41 или 42, то следует использовать обновленную  формулировку лагранжиана с коэффициентом напряжений Хилла (ULH). Если npar(15)=1, то можно использовать обновленную формулировку лагранжиана с коэффициентом напряжений Трусделла (ULT).

    - Если npar(7)  определяет порядок аппроксимации в этом типе элемента, а npar(7) равен максимальному числу узлов, которые могут быть указаны для этой аппроксимации.  npar(7) может быть установлен в одно из трёх значений: 4, 9, 16.

      - Если npar(7)=4, то используется 4-узловой элемент с билинейной аппроксимацией (рис. 7.1).

      - Если npar(7)=9, то используется четырехугольный элемент с биквадратичной аппроксимацией и переменным числом узлов от 4 до 9 (рис. 7.2).

      - Если npar(7)=16, то используется четырехугольный элемент с бикубической аппроксимацией и переменным числом узлов от 4 до 16 (рис. 7.3).

3

4

S

1

2

Рис.7.1. 4-узловой элемент с билинейным приближением.

R

NPAR (7)=9

7

9

5

4

8

6

3

2

1

(А) родительский элемент

(Б) некоторые элементы, производные от родителей

Рис. 7.2. Четырехугольный элемент с биквадратичной аппроксимацией.

    - Порядок численного интегрирования используется для определения интегралов для вычисления матрицы жесткости элементов. Точки интегрирования, используемые для выполнения интегрирования по определенной координате (например, r) в локальной системе координат, имеют следующие значения:

| Интеграционный порядок nint | Значение локальной координаты |
| --- | --- |
| 1 | 0.00000 |
| 2 | ± 0.57735 |
| 3 | ± 0.77480 |
|  | 0.00000 |
| 4 | ± 0.86114 |
|  | ± 0.33998 |

Обратите внимание, что порядок интегрирования должен соответствовать порядку аппроксимации. Для полного 9-узлового элемента полный порядок интегрирования равен 3*3, а для полного 16-узлового элемента — 4*4.

S

13

14

12

16

15

11

7

9

5

10

3

6

1

2

4

R

8

(А) родительский элемент

(Б) некоторые элементы, производные от родителей

Рис. 7.3. Четырехугольный элемент с бикубическим приближением.

    - В одной группе элементов может быть использована только одна модель материала (определяется параметром npar (15)). Только для молельного материала npar(15)=41 нужно определить npar(19).

    - Для молельного npar(15)=41 материала  можно использовать различные алгоритмы интегрирования напряжений: срединный, абсолютно объективный  и строго инкрементально-объективный. Для последних возможны две версии Эйлера и Лагранжиана. Для эйлеровой версии полярное разложение дает собственные значения и собственные проекции тензора растяжения левой растяжки V, для версии Лагранжа полярное разложение дает собственные значения и собственные проекции тензора растяжения правой растяжки U.

7.2	Ввод свойств материала и толщины элементов группы.

Этот подраздел содержит группы строк npar(16).

7.2.1	А. Номер материала Временная линия. Формат (i5, f10.0)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-5 | n | номер типа материала; ≥ 1 и ≤ npar(16) |
| (2) | 6-15 | thick(n) | толщина элемента; ≥ 0 вводится только для типа элемента плоского напряжения |

Примечания:

      - Типы материалов вводятся в последовательном порядке, начиная с 1 и заканчивая npar(16). Константы материала и толщина каждого из элементов определяются одним из типов, введенных в настоящем документе.

      - Толщина элемента должна быть задана только для задачи типа элемента с плоским напряжением.

7.2.2	В. Строки ввода свойств материала.

Модель npar (15) = 1 — линейный изотропный материал

Формат (6f10.0)

Введите 6 значений, если istress=1.

| Заметка | Позиция |  | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 |  | prop(1,n) | Модуль Юнга, E > 0 |
|  | 11-20 |  | prop(2,n) | Коэффициент Пуассона, V ∈ (0, 12) |
|  | 21-30 |  | prop(3,n) | Начальное напряжение σ11 |
|  | 31-40 |  | prop(4,n) | начальное напряжение σ22 |
|  | 41-50 |  | prop(5,n) | Начальное напряжение σ12 |
|  | 51-60 |  | prop(6,n) | Начальное напряжение σ33 |

Модель npar (15) = 2 — линейная изотропная с разрушением при растяжении модель материала.

Формат (9f10.0)

Введите 9 значений, если istress=1.

| Заметка | Позиция |  | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 |  | prop(1,n) | Модуль Юнга, E > 0 |
|  | 11-20 |  | prop(2,n) | Коэффициент Пуассона, V ∈ (0, 12) |
|  | 21-30 |  | prop(3,n) | Предел прочности, σт> 0 (sigt) |
|  | 31-40 |  | prop(4,n) | Редукция в нормальном направлении, k1> 0 (stifac) |
|  | 41-50 |  | prop(5,n) | Уменьшение в тангенциальном направлении, К2> 0 (shefac) |
|  | 51-60 |  | prop(6,n) | Начальное напряжение σ11 |
|  | 61-70 |  | prop(7,n) | Начальное напряжение σ22 |
|  | 71-80 |  | prop(8,n) | Начальное напряжение σ12 |
|  | 81-90 |  | prop(9,n) | Начальное напряжение σ33 |

Модель npar (15) = 3 — изотропная термоупругая модель.

Формат первой строки (5f10.0)

Введите 5 значений, если istress=1.

| Заметка | Позиция |  | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 |  | prop(1,n) | артикул T0 |
|  | 11-20 |  | prop(2,n) | Начальное напряжение σ11 |
|  | 21-30 |  | prop(3,n) | Начальное напряжение σ22 |
|  | 31-40 |  | prop(4,n) | начальное напряжение σ12 |
|  | 41-50 |  | prop(5,n) | Начальное напряжение σ33 |

Формат второй строки (4f10.0)

Введите 4 значения для каждой температуры T (количество строк определяется imat, который в коде задан равным 1 (npar(20)=0=>npar(20)=1; imat=npar(20)).

| Заметка | Позиция |  | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 |  | prop(1,n) | температура T |
|  | 11-20 |  | prop(2,n) | Модуль Юнга, E > 0 |
|  | 21-30 |  | prop(3,n) | Коэффициент Пуассона, V ∈ (0, 12) |
|  | 31-40 |  | prop(4,n) | коэффициент теплового расширения α |

Модель npar (15) = 4, 41, 42, 43 — изотропная гиперупругая модель материала Хенки или изотропная гипоупругая модель материала на основе Грина-Нагди/Зарембы-Яумана / логарифмической скорости напряжений

Формат (2f10.0)

Введите 2 значения.

| Заметка | Позиция |  | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 |  | prop(1,n) | Модуль Юнга, E > 0 |
|  | 11-20 |  | prop(2,n) | Коэффициент Пуассона, V ∈ (0, 12) |

7.3	Ввод описания элементов группы.

Введите элементы npar(2) в порядке возрастания, начиная с 1. Каждый элемент занимает две строки.

Входная строка 1. Формат (2i10)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-10 | m | номер двумерного твердотельного элемента; ≥ 1 и ≤ npar(2) |
| 2 | 11-20 | mtyp | тип материала и тип толщины, присвоенный данному элементу; ≥ 1 и ≤ npar(16) |

Примечания:

    - Данные элемента вводятся в порядке возрастания номера элемента. Элементы в группах нумеруются последовательно.

    - Типы материалов и типы толщины установлены в подразделе 8.2.

Строка ввода 2. Формат (16i10)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-10 | nod(1) | Глобальный номер узла в точке 1 |
|  | 11-20 | nod (2) | Номер глобального узла в точке 2 |
|  | 21-30 | nod(3) | Глобальный номер узла в точке 3 |
|  | 31-40 | nod(4) |  |
|  | 41-50 | nod(5) |  |
|  | 51-60 | nod(6) |  |
|  | 61-70 | nod(7) |  |
|  | 71-80 | nod(8) |  |
|  | 81-90 | nod(9) |  |
|  | 91-100 | nod(10) |  |
|  | 101-110 | nod(11) |  |
|  | 111-120 | nod(12) |  |
|  | 121-130 | nod(13) |  |
|  | 131-140 | nod(14) |  |
|  | 141-150 | nod(15) |  |
|  | 151-160 | nod(16) | Глобальный номер узла в точке 16 |

Примечания:

- nod(k) соответствует глобальному числу nod для локального числа k. Если nod=0, то узел пропускается; если nod≥1, то узел присутствует. Значения nod(1), nod(2), nod(3), nod(4) никогда не равны нулю. Если npar(7)=9 (см. примечание 1  в подразделе 8.1) и nod(9)≠0, то все остальные узлы не должны быть равны нулю. Если npar(7)=16, то эфир всех или ни одного из центральных узлов (k = 13, 14, 15, 16) равен нулю. Если эти узлы не равны нулю, то все остальные узлы не должны быть равны нулю. Рассмотрим, например, 6-узловой элемент, показанный на рис. 8.4:

Узел 5 не используется

S

Узел 7 не используется

3

6

2

1

8

R

Рис 8.4. Пример 6-узлового элемента.

Этот элемент должен принадлежать к группе, где либо npar(7)=9, либо npar(7)=16. В первом случае

nod(k) = [****0*0*0],

а во втором случае

nod(k) = [****0*0*0000000].

Раздел 8

Данные об элементах. 1D-элементы.

К одномерным элементам относятся элементы фермы. Элементы пространственных ферм (кабельные элементы) прямолинейны и имеют два узла на концах. Элементы имеют шарниры на концах и произвольную ориентацию в глобальной системе координат (x, y). Эти элементы подвержены только осевым силам и имеют две степени свободы в каждом узле.

8.1	Линия управления группой элементов. Формат (i5, i10, 5i5)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | npar(1) | enter 1 – обозначает группу одномерных элементов |
|  | 6-15 | npar(2) | общее количество элементов в этой группе; ≥ 1 |
|  | 16-20 | npar(5) | введите 0 |
| (1) | 21-25 | npar(7) | enter 2— обозначает двухузловые элементы фермы; этот параметр определяет порядок аппроксимации |
|  | 26-30 | npar(10) | введите 1 |
|  | 31-35 | npar(11) | введите 1 |
|  | 36-40 | npar(16) | количество различных типов материалов и поперечные сечения; ≥ 0 0 заменяется на 1 |

Примечания:

- Если npar(7)  определяет порядок аппроксимации в этом типе элемента, а npar(7) равен максимальному числу узлов, которые могут быть указаны для этой аппроксимации.  npar(7) может быть установлен в значение 2. Для двухузловых элементов ферм (npar(7) = 2) матрицы жесткости вычисляются по явным формулам без численного интегрирования.

8.2	Ввод свойств материала и сечений группы элементов

Введите группы данных npar(16).

Входная строка 1. Формат (i5, f10.0)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1-5 | n | Номер типа материала: 1 ≤ n ≤ npar(16) |
|  | 6-15 | area(n) | Площадь поперечного сечения групповых элементов для данного материала |

Заметка:

    - Типы свойств материала вводятся в последовательном порядке, начиная с 1 и заканчивая npar(16).

Строка ввода 2. Формат (f10.0)

Модель 1. Линейно-упругий материал

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 | prop(1,n) | Модуль Юнга E материала |

8.3	Ввод данных группы элементов

Введите элементы npar(2) в порядке возрастания.

Формат (i10, i5, 2i10)

| Заметка | Позиция | Переменная | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 | n | Порядковый номер одномерного элемента: 1 ≤ n ≤ npar(2) |
|  | 11-15 | mtyp | Тип материала и поперечного сечения, присвоенного элементу: 1 ≤ mtyp ≤ npar(16) |
| (1) | 16-25 | nod(1) | Номер глобального узла в локальной точке 1 |
| (1) | 26-35 | nod(2) | Номер глобального узла в локальной точке 2 |

Примечания:

- Параметр nod(i) соответствует глобальному числовому узлу для локального числа i. Для двухузлового элемента фермы (npar(7)=2)  задаются два узла  nod(1) и nod(2).